Załącznik nr 4 do SWZ

po zamianach z dn. 24.08.2021 r.

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w zakresie systemu parkingowego

Oferujemy system parkingowy:

Model/Typ: ..............................................................................................................................

Producent: ................................................................................................................................

Rok produkcji ………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie wymagań proponowanego przez Wykonawcę produktu | Deklaracja proponowanego przez Wykonawcę produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terminal wjazdowy | - Wjazd pojazdu na parking poprzez podniesienie szlabanu na podstawie: - wydrukowanego biletu z kodem kreskowym, datą i godziną wjazdu oraz nazwą parkingu, - włącznika zainstalowanego w pomieszczeniu dozoru do bezpośredniego otwierania szlabanu, - wciśnięcia przycisku na pilocie, - systemu odczytu tablic rejestracyjnych. - System uruchamiania szlabanu zintegrowany z detektorem obecności pojazdu – 2 pętle indukcyjne. - Możliwość współpracy z kamerą LPR. - Urządzenie pracujące online – połączone z komputerem umieszczonym w serwerowni oraz z aplikacją zainstalowaną na wskazanej przez Zamawiającego stacji roboczej. - Wbudowane urządzenie cyfrowe VoIP zapewniające łączność głosową z pomieszczeniem dozoru (funkcja domofonu poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku). - Przyciski poboru biletu oraz łączności z pomieszczeniem dozoru powinny być podświetlone oraz dostępne bez konieczności wysiadania z pojazdu. - Urządzenie z termostatem kontrolujące ogrzewanie/chłodzenie urządzenia. - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne bądź ze stali ocynkowanej zabezpieczonej powłoką antykorozyjną, malowanej proszkowo. - Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz, odporne na warunki atmosferyczne (prawidłowe funkcjonowanie urządzenia bez konieczności stosowania dodatkowych osłon). - Wymiary: wysokość: 110-145 cm / szerokość: 20-60 cm / głębokość: 20-50 cm. - Niezawodność: MTBF (średnie cykle między awariami) min. 2 000 000. - Drzwiczki dostępowe zamykane na klucz – możliwość serwisowania podczas pracy urządzenia (np. podczas dodawania biletów do zasobnika). - Miejsce na umieszczenie zadrukowanej laminowanej folii z informacjami o parkingu i opłatach parkingowych. Laminat zabezpieczający nadruk przed utratą kolorów/promieniowaniem UV min. 5 lat. - Wyświetlacz transfleksyjny (możliwość pracy ze światłem zewnętrznym – odbitym oraz światłem przechodzącym – emitowanym przez podświetlenie) zapewniający dobrą czytelność w pełnej ekspozycji na światło słoneczne oraz w nocy (przy znikomym zewnętrznym oświetleniu). - Na wyświetlaczu powinny być wyświetlane informacje o czynnościach jakie powinien wykonać użytkownik oraz o stanie działania (np. odbierz bilet, brak miejsc na parkingu itp.). - Drukarka termiczna do wydawania biletów jednorazowych z kodem kreskowym. - Bilety w formie kartoników. - Automatyczne otwarcie szlabanu w przypadku braku zasilania. - Zakres temperatur pracy: min. od -250 do +500. - Zasilanie: 230 VAC. | TAK / NIE * ) | - Wymiary: wysokość: …….…. cm szerokość: ……….. cm głębokość: …….…. cm |
| 2. | Terminal wyjazdowy | - Wyjazdu pojazdu z parkingu poprzez podniesienie szlabanu na podstawie: - wydrukowanego biletu z kodem kreskowym (po opłaceniu lub zrabatowaniu), - włącznika zainstalowanego w pomieszczeniu dozoru do bezpośredniego otwierania szlabanu, - wciśnięcia przycisku na pilocie, - systemu odczytu tablic rejestracyjnych. - System uruchamiania szlabanu zintegrowany z detektorem obecności pojazdu – 2 pętle indukcyjne. - Możliwość współpracy z kamerą LPR. - Retraktor - odczyt biletów jednorazowych z wewnętrznym pojemnikiem na wykorzystane bilety. - Urządzenie pracujące online – połączone z komputerem umieszczonym w serwerowni oraz z aplikacją zainstalowaną na wskazanej przez Zamawiającego stacji roboczej. - Wbudowane urządzenie cyfrowe VoIP zapewniające łączność głosową z pomieszczeniem dozoru (funkcja domofonu poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku). - Przycisk łączności z pomieszczeniem dozoru powinien być podświetlony oraz dostępny bez konieczności wysiadania z pojazdu. - Urządzenie z termostatem kontrolujące ogrzewanie/chłodzenie urządzenia. - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne lub ze stali ocynkowanej zabezpieczonej powłoką antykorozyjną, malowanej proszkowo. - Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz, odporne na warunki atmosferyczne (prawidłowe funkcjonowanie urządzenia bez konieczności stosowania dodatkowych osłon). - Wymiary: wysokość: 110-145 cm / szerokość: 20-60 cm / głębokość: 20-50 cm. - Niezawodność: MTBF (średnie cykle między awariami) min. 2 000 000. - Drzwiczki dostępowe zamykane na klucz – możliwość serwisowania podczas pracy urządzenia. - Wyświetlacz użytkowo-komunikacyjny powinien być transfleksyjny (możliwość pracy ze światłem zewnętrznym – odbitym oraz światłem przechodzącym – emitowanym przez podświetlenie) zapewniający dobrą czytelność w pełnej ekspozycji na światło słoneczne oraz w nocy (przy znikomym zewnętrznym oświetleniu). - Automatyczne otwarcie szlabanu w przypadku braku zasilania. - Zakres temperatur pracy: min. od -250 do +500. - Zasilanie: 230 VAC. | TAK / NIE * ) | - Wymiary: wysokość: …….…. cm szerokość: ……….. cm głębokość: …….…. cm |
| 3. | Terminal płatniczy | - Urządzenie do opłacania biletów jednorazowych za postój na podstawie danych odczytanych z biletu. - W celu uniknięcia zacięcia się biletu w kasie automatycznej, jego skanowanie musi odbywać się bez wciągania biletu przez kasę. - Płatności w PLN z wydawaniem reszty. - Płatność banknotami: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł; rozpoznawanie banknotów we wszystkich 4 kierunkach. - Płatność monetami: - 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł lub - 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. - Gotowość zmiany waluty na EURO. - Samouzupełniające się pojemniki na monety. - Płatność bezgotówkowa – obsługa BLIK oraz kart: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO lub więcej. - Możliwość zwrotu tylko monet lub banknotów i monet (anulowanie transakcji). - Możliwość wydruku paragonu oraz potwierdzenia operacji dla płatności bezgotówkowej (dane drukowane na paragonie/potwierdzeniu do ustalenia z Zamawiającym). - Urządzenie pracujące online – połączone z systemem komputerowym. - Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz, odporne na warunki atmosferyczne (prawidłowe funkcjonowanie urządzenia bez konieczności stosowania dodatkowych osłon). - Wymiary maksymalne: wysokość - 190 cm / szerokość - 90 cm / głębokość - 70 cm. - Zasilanie: 230 VAC (UPS). - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne lub ze stali ocynkowanej zabezpieczonej powłoką antykorozyjną, malowanej proszkowo. - Miejsce na umieszczenie zadrukowanej laminowanej folii z informacjami o parkingu i opłatach parkingowych (treści oraz grafika do ustalenia z Zamawiającym); laminat zabezpieczający nadruk przed utratą kolorów/promieniowaniem UV min. 5 lat. - Panel przedni terminala wykonany z elementów szkła hartowanego zapewniający estetykę i odporność na warunki atmosferyczne bądź z ABS’u i Pleksi. - Drzwiczki dostępowe zamykane na klucz z zamkiem patentowym i blokowane wieloryglowo. - Kasa musi posiadać zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej minimum: - 10 cali o rozdzielczości minimum 800/600 tylko dla obsługi a dla klienta przyciski funkcyjne na płycie czołowej lub - 12 cali full VGA TFT (400cd/m2) o rozdzielczości minimum 1024x768 umożliwiający pracę ze światłem zewnętrznym – odbitym oraz światłem przechodzącym – emitowanym przez podświetlenie) zapewniający dobrą czytelność w pełnej ekspozycji na światło słoneczne oraz w nocy (przy znikomym zewnętrznym oświetleniu). - Na ekranie powinny być wyświetlane informacje o czynnościach jakie powinien wykonać użytkownik oraz o stanie działania. - Interkom cyfrowy VoIP do połączenia z pomieszczeniem dozoru. - Grzałka z termostatem kontrolującym ogrzewanie/chłodzenie urządzenia. - Funkcja zgubiony bilet. - Wielojęzyczność (w tym polski, angielski) | TAK / NIE * ) | - Płatność monetami: - 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł * ) - 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł * ) - Możliwość zwrotu: - tylko monet * ) - banknotów i monet * ) (anulowanie transakcji). - Wymiary: wysokość: …….…. cm szerokość: ……….. cm głębokość: …….…. cm - Kasa będzie posiadać zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej minimum: - 10 cali o rozdzielczości minimum 800/600 tylko dla obsługi a dla klienta przyciski funkcyjne na płycie czołowej * ) - 12 cali full VGA TFT (400cd/m2) o rozdzielczości minimum 1024x768 umożliwiający pracę ze światłem zewnętrznym – odbitym oraz światłem przechodzącym – emitowanym przez podświetlenie) zapewniający dobrą czytelność w pełnej ekspozycji na światło słoneczne oraz w nocy (przy znikomym zewnętrznym oświetleniu) * ) |
| 4. | Szlabany (wjazdowy/wyjazdowy) | - Lekkie ramię z gumą ochronną u dołu ramienia. - Długość ramienia szlabanu wjazdowego minimum 500 cm. - Długość ramienia szlabanu wyjazdowego minimum 600 cm. - Długości szlabanów powinny być maksymalnie długie, bez możliwości przejazdu rowerem przy zamkniętym szlabanie. - Naklejki odblaskowe i listwa LED umieszczone równomiernie wzdłuż ramienia. - Intensywność pracy: min. 5 000 cykli na dobę. - Mechanizm bezolejowy. - Czas otwarcia szlabanu: 6 s lub mniej od wywołania otwarcia przez jeden z elementów wykonawczych systemu parkingowego. - Automatyczne otwarcie ramienia w przypadku zaniku zasilania musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 5 sekund. - Możliwość automatycznego, awaryjnego otwarcia szlabanów bez użycia dodatkowych narzędzi. - Integracja z terminalem wjazdowym/wyjazdowym i komputerem obsługującym parking. - Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz, odporne na warunki atmosferyczne (prawidłowe funkcjonowanie urządzenia bez konieczności stosowania dodatkowych osłon). Wymagany stopień ochrony: IP54 lub większy. - Obudowy barier wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo, dopuszcza się wykonanie fragmentów lub całości ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej zabezpieczonej powłoką antykorozyjną, malowanej proszkowo. - Ramię szlabanu ma być wykonane z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, na kolor biały, z osłoną gumową w kolorze czerwonym zabezpieczającą przed uszkodzeniem karoserii pojazdu w przypadku kolizji. Ponadto szlaban musi być wyposażony w system bezpieczeństwa powodujący automatyczną zmianę kierunku ruchu w przypadku wykrycia oporu. - Łatwy demontaż szlabanu poprzez odkręcenie śrub mocujących. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | System komputerowy | Stanowisko komputerowe z procesorem 4 rdzeniowym, 8 GB RAM, z zainstalowanym (fabrycznie przez producenta, niewymagającym aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft /dopuszczalna wersja OEM/) 64-bitowym system operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro PL i nowszym lub równoważnym*, w edycji umożliwiającej dodanie komputera do domeny Active Directory, zamontowane w serwerowni w szafie typu rack 19” z zainstalowaną aplikacją obsługującą kompletny system parkingowy. Dodatkowa instalacja aplikacji na wskazanej przez Zamawiającego stacji roboczej na innym stanowisku. - Zasilacz awaryjny UPS do montażu w szafie typu rack 19” – musi zapewnić podtrzymanie pracy komputera przez co najmniej 20 min. - Wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego działania, zarządzania i obsługi parkingu. - System musi być kompatybilny ze wszystkimi elementami systemu parkingowego. - W przypadku oprogramowania licencyjnego, jedna licencja wieczysta powinna być dostarczona wraz ze stanowiskiem komputerowym, druga zaś dotycząca zainstalowania na wskazanym przez Zamawiającego komputerze (w tym moduł generowania statystyk i raportów). - System ma zapewniać szczelność parkingu, tj. uniemożliwienie wjazdu/wyjazdu kilku pojazdów na tym samym bilecie. - Składowe systemu wyposażone w zabezpieczenia np. karta pamięci, wewnętrzna pamięć nieulotna, zapewniające niezawodną pracę systemu parkingowego np. w przypadku braku łączności z serwerem (brak prądu, awaria serwera itp.). - Bieżące monitorowanie składowych systemu parkingowego, wyświetlania alertów (np. dotyczących stanu zasobników biletowych) oraz rejestracja informacji dotycząca zajętości parkingu, ilości wjazdów biletowych itp. - Przechowywanie informacji na temat pracy systemu oraz konfiguracji poszczególnych urządzeń. - Wprowadzanie zmian konfiguracyjnych. - Podgląd wszystkich zdarzeń na terenie objętym systemem. - Komunikacja z zainstalowanymi urządzeniami. - Połączenia pomiędzy odpowiednimi aplikacjami. - Wykonywanie kopii bezpieczeństwa wszystkich niezbędnych danych. - Zarządzanie i administrowanie całym systemem komputerowym (sterowanie pracą szlabanów, monitoring pracy terminali itp.). - Generowanie raportów i statystyk parkingowych (zajętość parkingu, ilość wjazdów i wyjazdów dla wybranego przedziału czasowego, rozkład poszczególnych form płatności). - Obsługa parkowania biletowego (krótkoterminowego). - Programator etykiet jednorazowych z możliwością kontroli w zakresie identyfikacji pojazdu oraz dezaktywacji uprawnień. - Rabatownik biletów nastołowy zainstalowany w pomieszczeniu rejestracji na parterze budynku. - Zarządzanie cennikiem parkingowym (stawki za parkowanie, czas na opuszczenie parkingu itp.). - Generowanie raportów kasowych. - Instalacja aktualizacji na dzień instalacji systemu. *Przez równoważność należy rozumieć funkcjonalność jaką posiada wymagany w SWZ system operacyjny, przy czym system operacyjny w szczególności musi zapewnić: - kompatybilność z używanym przez Zamawiającego środowiskiem i aplikacjami; - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowany z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - system zlokalizowany w języku polskim w zakresie co najmniej następujących elementów: przeglądarka plików, menu, panel sterowania, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO), WMI; - zgodność z systemem aktualizacji systemów operacyjnych WSUS; - darmowe aktualizacje systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - wsparcie dodatkowe dla zainstalowanego systemu operacyjnego co najmniej do 31 grudnia 2024 r. Wymagane jest aby dostarczona licencja systemu operacyjnego dopuszczała instalację nowszego systemu operacyjnego producenta. - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i grupy użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia służące do ochrony w czasie rzeczywistym przed programami szpiegującymi, wirusami, programami typu rootkit i innym złośliwym oprogramowaniem, z darmową i automatyczną aktualizacją dostępną u producenta; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - posiadanie narzędzi służących do administracji, wykonywania kopii zapasowych systemu operacyjnego oraz ich odtwarzania; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework w wersji od 1.0 do 4.5 oraz możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z ustawieniami oraz zainstalowanymi aplikacjami. Rozwiązanie umożliwiające przywrócenie systemu z wcześniej utworzonego obrazu; - rozwiązanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); - system musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych. | TAK / NIE * ) | - System operacyjny: ………………...…. |
| 6. | System odczytu tablic rejestracyjnych (kamera LPR) | - Moduł odczytu tablic rejestracyjnych na wjeździe i wyjeździe z parkingu pozwala na rejestrację wjeżdżających pojazdów w systemie. Moduł usprawnia działanie systemu poprzez automatyczne otwarcie szlabanu w przypadku, gdy numer rejestracyjny znajduje się na tzw. „białej liście”. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Piloty wjazdowo-wyjazdowe | - Piloty wjazdowo-wyjazdowe powinny być dwuprzyciskowe (jeden przycisk otwiera szlaban wjazdowy, drugi przycisk otwiera szlaban wyjazdowy). - Należy zapewnić min. 10szt pilotów dla pracowników. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Pętle indukcyjne | - Pętla indukcyjna zapewniająca detekcję pojazdu podjeżdżającego do szlabanu i aktywację terminali po najechaniu na pętlę, co zapobiega pobraniu biletu przez osobę postronną która nie podjechała pojazdem. - Pętle indukcyjne należy umieścić w wyfrezowanym rowku o głębokości ok. 40-70 mm, i szerokości 8-9mm bądź pod kostką brukową (w/w pętle indukcyjne należy instalować zgodnie z zaleceniami dostawcy). | TAK / NIE * ) |  |

*) – niepotrzebne skreślić

.......................................…………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis