Załącznik nr 4 do SWZ

po zmianach z dnia 06.10.2022 r.

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w zakresie wybranych elementów przedmiotu zamówienia

w postepowaniu nr ZP/TP-25/22

na Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku

I. System kolejkowy

- Stanowisko wirtualne – serwer - 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie maszyny wirtualnej – serwer | 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL i nowszy lub równoważny*, umożliwiające komunikację między poszczególnymi urządzeniami za pomocą protokołu TCP/IP. *Przez równoważność należy rozumieć funkcjonalność jaką posiada wymagany w SWZ system operacyjny, przy czym system operacyjny w szczególności musi zapewnić: - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowany z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - system zlokalizowany w języku polskim w zakresie co najmniej następujących elementów: przeglądarka plików, menu, panel sterowania, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO), WMI; - zgodność z systemem aktualizacji systemów operacyjnych WSUS; - darmowe aktualizacje systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i grupy użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia służące do ochrony w czasie rzeczywistym przed programami szpiegującymi, wirusami, programami typu rootkit i innym złośliwym oprogramowaniem, z darmową i automatyczną aktualizacją dostępną u producenta; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - posiadanie narzędzi służących do administracji, wykonywania kopii zapasowych systemu operacyjnego oraz ich odtwarzania; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework w wersji od 1.0 do 4.5 oraz możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z ustawieniami oraz zainstalowanymi aplikacjami. Rozwiązanie umożliwiające przywrócenie systemu z wcześniej utworzonego obrazu; - rozwiązanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); - system musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych | TAK*)/NIE*) | System operacyjny: ……………. |

*)  niepotrzebne skreślić

- Oprogramowanie systemu kolejkowego

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System kolejkowy zainstalowany na serwerze | - System musi działać na serwerze bez konieczności jego ręcznego uruchamiania. - Niezbędne licencje do prawidłowego działania systemu. - Automatyczne lub ręczne aktualizowanie oprogramowania przez Internet. - Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania co najmniej przez czas trwania gwarancji. - Umożliwia tworzenie dowolnej ilości kolejek i grupowania ich w grupy. - System umożliwia tworzenie różnych scenariuszy obsługi, w zakresie których pewne kolejki są obsługiwane szybciej (z priorytetem na wybranych stanowiskach lub grupach stanowisk). - Każde stanowisko może obsługiwać więcej niż jedną kolejkę. - Zainstalowane moduły/aplikacje obsługujące kompletny system kolejkowy: - moduł/aplikacja dla administratora systemu zapewnia - możliwość uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do panelu, - zarządzanie urządzeniami - monitory LCD (stanowiskowe, zbiorcze), - zarządzanie prezentacją treści jak i samą treścią wyświetlaną na monitorach LCD, - zarządzanie treścią wyświetlaną na poszczególnych monitorach LCD (stanowiskowe, zbiorcze), - preferowany sposób obsługi modułu administratora: przeglądarka internetowa, - system kolejkowy działa w oparciu o rozwiązanie klient – serwer, usługa pełniąca rolę serwera jest uruchamiana w sposób automatyczny nie wymagający ingerencji administratora a sam serwer zostanie uruchomiony w środowisku zwirtualizowanym; - moduł/aplikacja rejestracji krwiodawcy zapewnia: - uruchomienie aplikacji na stanowiskach komputerowych będących w użytkowaniu zleceniodawcy, - rejestrację krwiodawcy – poprzez nadanie numeru kolejkowego, który będzie trzema ostatnimi cyframi z numeru donacji odczytanego za pomocą czytnika kodów kreskowych, bądź ręcznie do systemu, - przejrzysty interfejs, - możliwość umieszczenia/zadokowania okna programu terminala stanowiskowego u góry lub z boku ekranu (w postaci np. paska narzędziowego), bez zasłaniania okna aplikacji systemu medycznego - zapewniając operatorowi możliwość ciągłej i jednoczesnej pracy z obydwoma programami bez konieczności ciągłego przełączania się pomiędzy oknem systemu medycznego, a oknem terminala stanowiskowego systemu kolejkowego; - moduł/aplikacja obsługi krwiodawcy zapewnia: - uruchomienie aplikacji na stanowiskach komputerowych będących w użytkowaniu zleceniodawcy, - możliwość umieszczenia/zadokowania okna programu terminala stanowiskowego u góry lub z boku ekranu (w postaci np. paska narzędziowego), bez zasłaniania okna aplikacji systemu medycznego - zapewniające operatorowi możliwość ciągłej i jednoczesnej pracy z obydwoma programami bez konieczności ciągłego przełączania się pomiędzy oknem systemu medycznego a oknem terminala stanowiskowego systemu kolejkowego, - przywołanie krwiodawcy do stanowiska, - wezwanie, rozpoczęcie i zakończenie obsługi realizowane jednym (1) przyciskiem; - moduł/aplikacja obsługi klientów laboratorium zapewnia: - instalowanie aplikacji na posiadanych stanowiskach komputerowych, - współpracę z dedykowanym terminalem biletowym, - przywołanie klienta laboratoryjnego do stanowiska obsługi, - możliwość umieszczenia/zadokowania okna programu terminala stanowiskowego u góry lub z boku ekranu (w postaci np. paska narzędziowego), bez zasłaniania okna aplikacji systemu medycznego, zapewniające operatorowi możliwość ciągłej i jednoczesnej pracy z obydwoma programami bez konieczności ciągłego przełączania się pomiędzy oknem systemu medycznego, a oknem terminala stanowiskowego systemu kolejkowego, - wezwanie, rozpoczęcie i zakończenie obsługi realizowane jednym (1) przyciskiem; - moduł/aplikacja prezentacji informacji na wyświetlaczach LED zapewnia: - wyświetlanie informacji o aktualnie wzywanym do stanowiska numerze – wyświetlacz LED, - możliwość włączenia pulsowania numeru na czas oczekiwania na podejście krwiodawcy do stanowiska (ułatwia to zorientowanie się, do którego stanowiska osoba wezwana powinna podejść); - moduł/aplikacja prezentacji informacji na monitorach zbiorczych/ stanowiskowych LCD zapewnia - wyświetlanie informacji o aktualnie wzywanym do stanowiska numerze, - konfigurowanie ilości wyświetlanych numerów oczekujących, - konfigurowanie układu informacji, - możliwość włączania pulsowania numeru na czas oczekiwania na podejście krwiodawcy do stanowiska (ułatwia to zorientowanie się do którego stanowiska osoba wezwana powinna podejść); - moduł/aplikacja prezentacji informacji na monitorach zbiorczych LCD zapewnia - wyświetlanie informacji o aktualnym stanie kolejek do stanowisk, - konfigurowanie układu informacji – możliwość wyświetlania dodatkowych informacji jak paski tekstowe w oddzielnej strefie ekranu lub naprzemiennie z ekranem wyświetlacza, - konfigurowanie ilości wyświetlanych numerów oczekujących, - możliwość zdefiniowania i zarządzania własnymi kompozycjami wyświetlaczy (kolory czcionek, kolor tła, marginesy, obramowania, podział na obszary wyświetlanych kolejek); - moduł/aplikacja zapowiedzi głosowej zapewnia: - nagłośnienie realizowane za pomocą głośników wbudowanych w monitory zbiorcze, - system generuje i odtwarza zapowiedzi słowne informujące o zaproszeniu krwiodawcy do stanowiska. - zapowiedź powinna zawierać numer przydzielony krwiodawcy, numer stanowiska, - możliwość ustawienia pełnej zapowiedzi lub gong, - możliwość wyłączenia zapowiedzi głosowej lub gongu; - moduł/aplikacja raportów i analiz umożliwia zbieranie danych: - ilość wykonywanych operacji w podziale na rodzaje, stanowiska obsługi oraz personel w określonym przedziale czasu, - wydajność pracy poszczególnych pracowników indywidualnych, - czas oczekiwania na obsługę, - czas obsługi klientów, - czas realizacji poszczególnych typów operacji; - inne wymagania: - oprogramowanie ma mieć możliwość automatycznego lub ręcznego aktualizowania przez Internet, a dostawca dostarczy bezpłatne aktualizacje systemu co najmniej przez czas trwania gwarancji, - system umożliwia tworzenie dowolnej ilości kolejek i grupowania ich w grupy, - system umożliwia tworzenie różnych scenariuszy obsługi, w zakresie których pewne kolejki są obsługiwane szybciej (z priorytetem na wybranych stanowiskach lub grupach stanowisk), - każde stanowisko może obsługiwać więcej niż jedna kolejkę, - system umożliwia dowolny transfer klientów pomiędzy różnymi grupami, - moduł raportów i analiz był aplikacją dostępną za pomocą przeglądarki www, - powinna być możliwość zbierania i wyświetlania raportów statystycznych zarówno w trybie online jak i historycznym. | TAK*)/NIE*) | Producent: ……………… Model: ……………… Wersja: …………...... |

*)  niepotrzebne skreślić

- Komputery typu All in One - 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu |  | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komputery typu All in One | - Monitor o przekątnej nie mniejszej niż 19 cali. - Mysz, klawiatura. - Procesor nie mniej niż 4-rdzeniowy, minimum 8 GB RAM. - Zainstalowany (fabrycznie przez producenta, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft /dopuszczalna wersja OEM/) 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL i nowszy lub równoważny*, w edycji umożliwiającej dodanie komputera do domeny Active Directory. - Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. *Przez równoważność należy rozumieć funkcjonalność jaką posiada wymagany w SWZ system operacyjny, przy czym system operacyjny w szczególności musi zapewnić: - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowany z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - system zlokalizowany w języku polskim w zakresie co najmniej następujących elementów: przeglądarka plików, menu, panel sterowania, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO), WMI; - zgodność z systemem aktualizacji systemów operacyjnych WSUS; - darmowe aktualizacje systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i grupy użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia służące do ochrony w czasie rzeczywistym przed programami szpiegującymi, wirusami, programami typu rootkit i innym złośliwym oprogramowaniem, z darmową i automatyczną aktualizacją dostępną u producenta; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - posiadanie narzędzi służących do administracji, wykonywania kopii zapasowych systemu operacyjnego oraz ich odtwarzania; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework w wersji od 1.0 do 4.5 oraz możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z ustawieniami oraz zainstalowanymi aplikacjami. Rozwiązanie umożliwiające przywrócenie systemu z wcześniej utworzonego obrazu; - rozwiązanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); - system musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych |  | TAK*)/NIE*) | Producent: ……………….. Model: ……………… Wielkość ekranu ……………cali Producent procesora: ........................... Model procesora: …….……… System operacyjny: …………… Rok produkcji …………… |

*)  niepotrzebne skreślić

- Monitory zbiorcze/ stanowiskowe LCD - 8 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitory zbiorcze LCD | - Przekątna min 40” – max 42”. - Ekran z powłoką antyrefleksyjną. - Rozdzielczość, co najmniej: 1920 x 1080. - Kąt widzenia obrazu min: 170 poziomo / 170 pionowo. - Wbudowane głośniki do przywoływania głosowego. - Wygląd ekranu konfigurowalny z poziomu administratora poprzez dedykowane oprogramowanie dostarczone wraz z systemem kolejkowym. - mocowanie za pomocą uchwytu do ściany lub do sufitu. - Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. | TAK*)/NIE*) | Producent: ……………. Model: ……………. Wielkość ekranu: …………….cali Rozdzielczość: ……………. Rok produkcji …………… |

- Wyświetlacz stanowiskowy LED - 7 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu |  | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wyświetlacz stanowiskowy LED | - Wyświetlanie numeru w układzie 4-znakowym (np. A123). - Działanie w trybie multitekstu. - Możliwość regulacji jasności. - Komunikacja TCP/IP. - Zasilanie w technologii PoE,. - Wysokość pojedynczego znaku na wyświetlaczu min. 12 cm. | TAK*)/NIE*) | Wysokość znaku: ……….cm |

*)  niepotrzebne skreślić

- Terminal biletowy - 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terminal biletowy | - Posiada ekran dotykowy o przekątnej nie mniej niż 19 cali. - Pobranie biletu z terminala biletowego odbywa się poprzez naciśnięcie na monitorze dotykowym przycisku. - Pozwala umieścić informację o ilości osób oczekujących w danej kolejce. - Posiada drukarkę termiczną z obsługą znaków w języku polskim, wyposażoną w funkcję automatycznego obcinania papieru z możliwością wyboru (przycięcie pełne lub częściowe). - Posiada możliwość załadowania rolki nie mniejszej niż 2 000 etykiet. - Posiada możliwość wydruku biletu o różnych wymiarach (szerokość etykiet nie mniejsza niż 60 mm). - Posiada możliwość wydruku biletu z informacją o numerze klienta, liczbie oczekujących, kod kreskowy, przewidywany czas oczekiwania. | TAK*)/NIE*) | Wielkość ekranu: ………..cali |

*)  niepotrzebne skreślić

- Czytnik kodów kreskowych - 3 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kodów kreskowych | - Odczytywanie kodów kreskowych – ISBT128, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, CHINESE25, CODABAR, MSI, Interleaved 2 of 5, pozostałe jednowymiarowe. - Odczytywanie kodów kreskowych 2D QR, DataMatrix, PDF417, Aztec, Microcode. - Długość przewodu - min. 120 cm. - Automatyczna aktywacja czytnika do odczytu. - Dostępne interfejsy – USB. - Sygnalizacja - dźwiękowa i optyczna, - Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. lub zintegrowany z oferowanym systemem kolejkowym, Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. | TAK*)/NIE*) | Producent: …………… Model czytnika: …………… Rok produkcji …………… Czytnik kodów kreskowych: - spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w pkt 1-6*) lub - zintegrowany z oferowanym systemem kolejkowym*) |

*)  niepotrzebne skreślić

II. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne

- Centrala nawiewno-wywiewna N1/W1

Nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………………..

Producent: ………………………………………………………………………………………

Typ / Model: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………….

| L.p. |  | Dane centrali N1/W1 | Wymagane minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólne dane centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N1/W1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | wykonanie | podwieszana | TAK*)/NIE*) |  |
| 2 |  | wykonanie | higieniczne | TAK*)/NIE*) |  |
| 3 |  | wykonanie | strona prawa | TAK*)/NIE*) |  |
| 4 |  | wymiary | długość, L≤330cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 5 |  |  | szerokość, B≤135cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 6 |  |  | wysokość, H≤36cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 7 |  | ciężar | m≤300kg | TAK*)/NIE*) |  |
| Elementy części nawiewnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N1/W1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | połączenie elastyczne | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 9 |  | przepustnica z siłownikiem | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 10 |  | filtr wstępny | działkowy ePM10≥50 (M5), | TAK*)/NIE*) |  |
| 11 |  | wydajność nawiewu i spręż | Vn=1500m3/h, spręż ≥300Pa | TAK*)/NIE*) |  |
| 12 |  | odzysk ciepła | wymiennik przeciwprądowy | TAK*)/NIE*) |  |
| 13 |  |  | sprawność ≥80% | TAK*)/NIE*) |  |
| 14 |  |  | moc odzysku ciepła ≥18,0kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 15 |  | wentylator nawiewny | moc, P≤0,75kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 16 |  |  | pobór mocy, P≤0,76kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 17 |  |  | napięcie, U=230V | TAK*)/NIE*) |  |
| 18 |  | nagrzewnica wodna | moc, Qc.t.≥5,1kW dla parametrów 65/45°C | TAK*)/NIE*) |  |
| 19 |  |  | spadek ciśnienia ≤0,75kPa | TAK*)/NIE*) |  |
| 20 |  | chłodnica freonowa | moc całkowita, Qch≥9,0kW przy temp. parowania 6°C | TAK*)/NIE*) |  |
| 21 |  |  | czynnik chłodniczy R32 | TAK*)/NIE*) |  |
| 22 |  | filtr dokładny | kieszeniowy ePM1≥80 (F9) | TAK*)/NIE*) |  |
| 23 |  | połączenie elastyczne | na wylocie | TAK*)/NIE*) |  |
| Elementy części wywiewnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N1/W1 |  |  |  |  |  |
| 24 | połączenie elastyczne |  | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 25 | przepustnica z siłownikiem |  | na wlocie lub wylocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 26 | filtr wstępny |  | działkowy, ePM10≥50 (M5) | TAK*)/NIE*) |  |
| 27 | wydajność wywiewu i spręż |  | Vw=1430m3/h, spręż ≥300Pa | TAK*)/NIE*) |  |
| 28 | wentylator wywiewny |  | moc, P≤0,75kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 29 |  |  | pobór mocy, P≤0,5kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 30 |  |  | napięcie, U=230V | TAK*)/NIE*) |  |
| 31 | połączenie elastyczne |  | na wylocie | TAK*)/NIE*) |  |
| Dane mocy akustycznej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N1/W1 |  |  |  |  |  |
| 32 | wylot nawiewu |  | Lw≤76dB; Lw≤72dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |
| 33 | wlot wywiewu |  | Lw≤73dB; Lw≤71dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |
| 34 | przez obudowę |  | Lw≤67dB; Lw≤64dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |

*) niepotrzebne skreślić

- Centrala nawiewno-wywiewna N2/W2

Nazwa urządzenia: …………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………...…

Typ / Model: …………………………………………………………………………………...

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Dane centrali N2/W2 | Wymagane minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólne dane centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N2/W2 |  |  |  |  |
| 1 | wykonanie | podwieszana | TAK*)/NIE*) |  |
| 2 | wykonanie | wykonanie higieniczne | TAK*)/NIE*) |  |
| 3 | wykonanie | strona prawa | TAK*)/NIE*) |  |
| 4 | wymiary | długość, L≤535cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 5 |  | szerokość, B≤145cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 6 |  | wysokość, H≤75cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 7 | ciężar | m≤650kg | TAK*)/NIE*) |  |
| Elementy części nawiewnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N2/W2 |  |  |  |  |
| 8 | połączenie elastyczne | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 9 | przepustnica z siłownikiem | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 10 | filtr wstępny | działkowy, ePM10≥50 (M5) | TAK*)/NIE*) |  |
| 11 | wydajność nawiewu i spręż | Vn=2610m3/h, spręż ≥300Pa | TAK*)/NIE*) |  |
| 12 | odzysk ciepła | wymiennik przeciwprądowy | TAK*)/NIE*) |  |
| 13 |  | sprawność ≥84% | TAK*)/NIE*) |  |
| 14 |  | moc odzysku ciepła ≥33,7kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 15 | wentylator nawiewny | moc wentylatora, P≤1,5kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 16 |  | pobór mocy, P≤1,10kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 17 |  | napięcie, U=400V | TAK*)/NIE*) |  |
| 18 | nagrzewnica wodna | moc, Qc.t.≥10,0kW dla parametrów 65/45°C | TAK*)/NIE*) |  |
| 19 |  | spadek ciśnienia ≤1,6kPa | TAK*)/NIE*) |  |
| 20 | chłodnica freonowa | moc całkowita, Qch≥13,0kW przy temp. parowania 6°C | TAK*)/NIE*) |  |
| 21 |  | czynnik chłodniczy R32 | TAK*)/NIE*) |  |
| 22 | filtr dokładny | kieszeniowy, ePM1≥80 (F9) | TAK*)/NIE*) |  |
| 23 | połączenie elastyczne | na wylocie | TAK*)/NIE*) |  |
| Elementy części wywiewnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N2/W2 |  |  |  |  |
| 24 | połączenie elastyczne | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 25 | przepustnica z siłownikiem | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 26 | filtr wstępny | działkowy, ePM10≥50 (M5) | TAK*)/NIE*) |  |
| 27 | wydajność wywiewu i spręż | Vw=2610m3/h, spręż ≥300Pa | TAK*)/NIE*) |  |
| 28 | wentylator wywiewny | moc wentylatora, P≤0,75kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 29 |  | pobór mocy, P≤0,75kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 30 |  | napięcie, U=400V | TAK*)/NIE*) |  |
| 31 | połączenie elastyczne | na wylocie | TAK*)/NIE*) |  |
| Dane mocy akustycznej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N2/W2 |  |  |  |  |
| 32 | wylot nawiewu | Lw≤76dB; Lw≤72dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |
| 33 | wlot wywiewu | Lw≤72dB; Lw≤67dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |
| 34 | przez obudowę | Lw≤67dB; Lw≤64dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |

*) niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

...............................................................................……..

/podpis/