Załącznik nr 3 do SWZ

po zmianach z dn. 21.12.2022 r.

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr ZP/TP-30/22

na „Dostawę mebli wraz z montażem”

- Część 2 – dostawa wraz z montażem elektrycznych foteli stacjonarnych do pobierania krwi  stanowiących wyposażenie pomieszczeń RCKiK w Białymstoku *)

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczny fotel stacjonarny przeznaczony do utrzymania krwiodawcy w pozycji siedzącej lub leżącej podczas pobierania krwi i jej składników w ilości 12 szt.. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Długość x szerokość leża: 2000 mm (± 160 mm) x 550 mm (± 55 mm). | TAK *) / NIE *) | długość ………… mm szerokość ………… mm |
|  | Wysokość siedziska: 700 mm z możliwością regulacji wysokości. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Trzysegmentowe leże z elektryczną regulacją segmentu oparcia (1), siedziska (2) oraz segmentu podudzi (3) poprzez niezależnie działające siłowniki. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Elektryczna, niezależna regulacja położenia oparcia pleców. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Elektryczna, niezależna regulacja położenia segmentu podudzi. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Elektryczna, niezależna regulacja wysokości siedziska. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Elektryczna, niezależna regulacja stopnia nachylenia siedziska fotela względem podłoża. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Indywidualna regulacja każdego z elementów fotela (położenia oparcia pleców, położenia segmentu podudzi, wysokości siedziska, stopnia nachylenia siedziska) uzyskiwana za pomocą oddzielnych przycisków pilota obsługującego fotel lub za pomocą oddzielnych pól panelu sterowania. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Możliwość uzyskania przechyłu Trendelenburga ewentualnie możliwość rozłożenia fotela do płaskiej leżanki za pomocą przycisków pilota lub panelu sterowania lub sterownika ręcznego. | TAK *) / NIE *) | - pozycja Trendelenburga* - rozłożenie fotela do pełnej leżanki* |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki zintegrowane z oparciem, zmieniające pozycje razem z oparciem fotela | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia, z miękkim, ergonomicznym obiciem ułatwiającym oddawanie krwi. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Fotel wyposażony w wieszak - uchwyt na podkład w rolce. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Podstawa fotela – stelaż w kolorze białym, szarym lub stalowym. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Stelaż fotela wyposażony w kółka z możliwością blokady wspólnej dla wszystkich 4 kółek (zamek centralny). | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Tapicerowane segmenty siedziska oraz oparcia pleców i podudzi. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Tapicerka wykonana ze skaju z uszczelnionymi szwami lub bezszwowa. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Fotel wyposażony w zagłówek. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Kolor tapicerki – szary – popielaty. | TAK *) / NIE *) | Kolor tapicerki: - szary*) - popielaty*) |
|  | Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2022. | TAK *) / NIE *) | Rok produkcji: …….. r. |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

..........................................................................................

/podpis/