Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

po zmianach z dn. 30.11.2021 r.

(wzór)

## Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/KC-16/2021

## na „Dostawę urządzeń chłodniczych”

      - Część 1 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania osocza w ilości 2 szt.

  - Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ....................................... Producent: .................................................... Typ/model: ................................................... | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Nazwa urządzenia: ....................................... Producent: .................................................... Typ/model: ................................................... | 1 szt. |  |  |  |
| Łączna wartość (suma poz. 1-2): |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 750-760 mm X 2000 mm X 830-890 mm. | TAK / NIE * ) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Pojemność całkowita zamrażarki: 450 litrów – 600 litrów. | TAK / NIE * ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
|  | Ilość półek dzielących komorę zamrażarki: 4 (cztery). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Minimalne wymiary komór (szer. X wys. X gł.): 450 mm X 250 mm X 550 mm. | TAK / NIE * ) | wymiary komór (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Półki ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -30° C do - 45° C lub szerszy. | TAK / NIE * ) | zakres temperatury: od -…..°C do - …..°C |
|  | Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Samodomykające się drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zamek do drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia. | TAK / NIE * ) | konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi* ) lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia* ) |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki. | TAK / NIE * ) | urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą* ) lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki* ) |
|  | Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem. | TAK / NIE * ) |  |
|  | System automatycznego odmrażania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm zaniku napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego). | TAK / NIE * ) | klasa energetyczna: ……….. |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE * ) | rok produkcji: ……….. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........………....……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania wkładów chłodzących 
w ilości 1 szt.

- Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

2)    Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 600-717 mm X 1745-1800 mm X 700-710 mm. | TAK / NIE * ) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Pojemność całkowita zamrażarki: 200 litrów – 300 litrów. | TAK / NIE * ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
|  | Ilość szuflad lub szuflado-koszy: od 6 do 8. | TAK / NIE * ) | ilość szuflad lub szuflado-koszy: … szt. |
|  | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: min. -16° C. | TAK / NIE * ) | zakres temperatury min.: …..°C |
|  | Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Samodomykające się drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia. | TAK / NIE * ) | konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi* ) lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia* ) |
|  | System automatycznego odmrażania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm zaniku napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego). | TAK / NIE * ) | klasa energetyczna: ……….. |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE * ) | rok produkcji: ……….. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/                                                …………………………………………………………………................…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

3.    Część 3 - Dostawa lodówki podblatowej w ilości 1 szt.

  - Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

2)    Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka podblatowa (chłodziarko-zamrażarka). | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Lodówka jednodrzwiowa. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 480 mm X 500 mm X 840 mm. | TAK / NIE * ) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
| 4. | Pojemność całkowita lodówki: min. 90 litrów. | TAK / NIE * ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
| 5. | Minimalna liczba półek i szuflad: 2 półki szklane, 3 półki w drzwiach i 1 szuflada na warzywa i owoce. | TAK / NIE * ) | ilość półek i szuflad: - półka szklana - … szt. - półka w drzwiach - .. szt. - szuflada na warzywa i owoce - … szt. |
| 6. | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego). | TAK / NIE * ) | klasa energetyczna: ……….. |
| 10. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE * ) | rok produkcji: ……….. |
| 11. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE * ) |  |
| 12. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/                                             …………………………………………………………………………........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)