Załącznik nr 3 do SIWZ

po zmianach z dnia 30.08.2019 r.

(wzór)

………………………........

/Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców/

Specyfikacja przedmiotowa

oferowanego przedmiotu zamówienia

I.	Część 1 - dostawa zestawów oraz pojemników do zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów osoczowych dedykowanych 
do zamawianych zestawów i pojemników

- Zestawy i pojemniki jednorazowego użytku do pobierania osocza:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jednorazowego użytku i pojemniki puste a 1000 ml umożliwiające pobranie osocza metodą plazmaferezy automatycznej z kompensacją objętości krwi krążącej u dawcy, kompatybilne z zaoferowanymi do dzierżawy separatorami osoczowymi. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy łączne i rozłączne po połączeniu bezpośrednio przed założeniem zestawu na separator wyposażone w co najmniej następujące porty: - typu „spike” do podłączenia płynu antykoagulacyjnego, - typu „spike” do podłączenia 0,9% NaCl, - typu żeński luer lock do podłączenia igły do aferezy 16 G. W przypadku wprowadzenia zasady stosowania portów charakterystycznych dla danego rodzaju płynów Wykonawca dostarczy zestawy wyposażone w odpowiednie rodzaje portów. | TAK / NIE *) | Zaoferowane zestawy rozłączne składają się z**: - trzech oddzielenie zapakowanych części*) - dwóch oddzielenie zapakowanych części*) ** wypełnić jedynie w przypadku zaoferowania w Formularzu oferty zestawów rozłącznych |
|  | Pojemniki puste a 1000 ml wyposażone w dren o długości minimum 15 cm wykonane z polichlorku winylu, umożliwiającego zamrażanie osocza w temperaturze (-) 600C i przechowywanie w temperaturze poniżej (-) 250C. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykiety: - pojemniki muszą mieć trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania; - etykieta robocza powinna mieć odpowiednie wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnie z wymaganiami ISBT; - etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody odpowiadające standardom ISBT 128 (EAN128); - etykiety muszą zawierać następujące dane: - nazwę i adres producenta; - numer katalogowy (Ref) i numer serii (Lot) w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego; - datę ważności zestawu w postaci literowo-cyfrowej. Zapis może być umieszczony na opakowaniu indywidualnym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy zestaw, pojemnik lub element zestawu musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze zestawy, pojemniki lub elementy muszą być zapakowanie w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy, pojemnik tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy i pojemniki spełniają wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

- Separatory osoczowe:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Separatory osoczowe dedykowane do zaoferowanych w pkt 1 zestawów i pojemników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość wykonania na separatorze minimum następujących procedur: - pobranie osocza metodą plazmaferezy automatycznej z kompensacją objętości krwi krążącej u dawcy. | TAK / NIE *) |  |
|  | Uzyskane na separatorze osocze powinno zawierać: poniżej 50,0 x 109/1 krwinek płytkowych, poniżej 6,0 x 109/1 erytrocytów i poniżej 0,1 x 109/1 leukocytów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Separator winien posiadać: - możliwość uzyskiwania w wyniku separacji 600-800 ml osocza od jednego krwiodawcy; - zrozumiały dla obsługujących interfejs aparatu; - komunikację oprogramowania separatora z operatorem za pomocą ekranu; - prosty i przejrzysty sposób sygnalizowania (dźwiękowy i optyczny) awarii aparatu w trakcie instalacji zestawu i wykonania procedury; - możliwość korekty przebiegu procedur w zależności od parametrów dawcy i wymagań co do składnika poprzez wprowadzenie zmian do oprogramowania aparatu. | TAK / NIE *) |  |
|  | Separator wyposażony w kółka z blokadą umożliwiające łatwe jego przewożenie i stabilne ustawienie lub dołączony do separatora wózek/szafka wyposażony/a w kółka z blokadą i blat o wysokości maksymalnie 50-60 cm od podłogi, umożliwiające stabilne ustawienie i przewożenie separatora. | TAK / NIE *) | separator wyposażony w kółka z blokadą umożliwiające łatwe jego przewożenie i stabilne ustawienie*) / dołączony do separatora wózek*) / szafka wyposażony/a*) w kółka z blokadą i blat o wysokości maksymalnie 50-60 cm od podłogi, umożliwiające stabilne ustawienie i przewożenie*) |
|  | Separator zasilany prądem 230 V. | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe lub używane. W przypadku zaoferowania urządzenia używanego musi ono posiadać udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. | TAK / NIE *) | Urządzenia; - fabrycznie nowe *) - używane *) - oświadczamy, iż zaoferowane używane urządzenia posiadają udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. |
|  | Separator osoczowy nie starszy niż 2018 rok. | TAK / NIE *) | rok produkcji ………. |
|  | Walidacja instalacyjna oraz roczne walidacje operacyjne separatorów w okresie dzierżawy. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

II.  Część 2 - dostawa zestawów oraz pojemników do zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej na posiadanych przez Zamawiającego separatorach osoczowych Autopheresis C *)

- Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jednorazowego użytku stanowiące komplet drenów z filtrem do transfuzji krwi i jej składników, z portem do połączenia z czujnikiem ciśnienia i elementem separującym/rotorem, wyposażone w: - port typu Luer męski umożliwiający podłączenie igły do aferezy 16 G; - „spike” – przebijak do podłączenia płynu antykoagulacyjnego ACD-A; - „spike” – przebijak do podłączenia płynu kompensującego objętość krwi krążącej 0,9% NaCl; - adapter przystosowany do podłączenia pojemnika transferowego pustego a 1000 ml. W przypadku wprowadzenia zasady stosowania portów charakterystycznych dla danego rodzaju płynów Wykonacwa dostarczy zestawy wyposażone w odpowiednie rodzaje portów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy zestaw musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze zestawy muszą być zapakowanie w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy spełniają wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

- Pojemniki puste:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemniki kompatybilne z zaoferowanymi w pkt 1 zestawami do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej na posiadanych przez Zamawiającego separatorach osoczowych Autopheresis C Fresenius Kabi. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki puste a 1 000 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki wykonane z polichlorku winylu, umożliwiającego zamrażanie osocza w temperaturze (-) 600C i przechowywanie w temperaturze poniżej (-) 250C. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki wyposażone w dren o długości minimum 15 cm z adapterem przystosowanym do podłączenia zestawu. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze pojemniki muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykiety: - pojemniki muszą mieć trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania; - etykieta robocza powinna mieć odpowiednie wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnie z wymaganiami ISBT; - etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody odpowiadające standardom ISBT 128 (EAN128); - etykiety muszą zawierać następujące dane: - nazwę i adres producenta; - numer katalogowy (Ref) i numer serii (Lot) w postaci kodu kreskowego; - datę ważności zestawu w postaci literowo-cyfrowej. Zapis może być umieszczony na opakowaniu indywidualnym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki spełniają wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

III.	Część 3 - Dostawa igieł z drenem stanowiących odrębną część zestawów do aferez kolekcyjnych i leczniczych *)

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary kaniuli igły 1,6 x 25,0 (mm) lub 1,6 x 32 (mm). | TAK / NIE *) | ###### Wymiary kaniuli igły: - 1,6 x 25,0 mm*) - 1,6 x 32 mm*) |
|  | „Back Eye” umieszczony po przeciwnej do otworu igły stronie kaniuli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Ruchome, plastikowe skrzydełka, pozwalające stabilnie uchwycić igłę, osadzone tuż za kaniulą. | TAK / NIE *) |  |
|  | Barwne oznaczenie „górnej” i „dolnej” powierzchni kaniuli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Plastikowa osłona kaniuli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Plastikowy dren igły długości 100-300 mm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Plastikowy, zatrzaskowy zacisk drenu, umożliwiający szybkie zamknięcie jego światła. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dren igły zakończony końcówką Luer, typu „female Luer-lock”. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zgwintowana, nakręcana plastikowa osłona końcówki Luer. | TAK / NIE *) |  |
|  | Igły jednorazowe, sterylne. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

IV.	Część 4 – Dostawa 0,9% roztworu NaCl *)

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roztwór zawiera 9,0 g chlorku sodu w 1000 ml wody do wstrzykiwań; roztwór przejrzysty, bezbarwny, jałowy. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Roztwór w pojemnikach typu worek o pojemności 500 ml z portem do podłączenia plastikowych igieł (standardowych „spike’ów” - „przebijaków”) zestawów do automatycznej plazmaferezy oraz z portem do podłączenia standardowych igieł. W przypadku wprowadzenia zasady stosowania portów charakterystycznych dla danego rodzaju płynów Wykonawca dostarczy zestawy wyposażone w odpowiedni rodzaj portu. | TAK / NIE *) |  |
| 3. | Pojedyncze pojemniki z roztworem o pojemności 500 ml powinny być oznakowane etykietą macierzystą zawierającą następujące dane: - oznakowanie CE - nazwa płynu - ilość płynu - nazwa producenta - informacja o składzie płynu - numer serii - data ważności. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | Opakowanie – pojemniki typu worek, zamknięte w sposób zapewniający zachowanie jałowości i apirogenności roztworu. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Pojedyncze pojemniki z płynem muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: - nazwa producenta - nazwa płynu - numer serii - data ważności - informacje o warunkach przechowywania, magazynowania pojemników z roztworem. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić