Załącznik nr 4 do SWZ

po zmianach z dnia 18.06.2021 r.

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

            - Serwer – 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | Zainstalowane 2 procesory umożliwiające zastosowanie technologii VMware VMotion (przenoszenie maszyn wirtualnych bez przerywania pracy użytkowników z posiadanych przez Zamawiającego serwerów Fujitsu Primergy RX2530 M4). Procesory Intel Scalable Xeon Silver 4210R o następujących parametrach każdy: - 10-rdzeniowy, - 20-wątkowy, - częstotliwość taktowania do 2.4GHz. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 8 szt. pamięci RAM 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC. Możliwość instalacji minimum 24 pamięci RAM w płycie głównej serwera. | TAK / NIE *) |  |
| 3. | Uruchamianie | Zainstalowane podwójna karta SD typu Enterprise o pojemności minimum 64GB do uruchamiania systemu VMware ESXi. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | Karty FC | Zainstalowana dwuportowa karta FC 16/8/4Gb/s MMF LC. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Interfejsy Ethernet | Zainstalowane minimum 2 interfejsy 10 Gbit RJ45, 2 interfejsy 1 Gbit RJ45. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Obudowa | Przystosowana do montażu w szafie rack, maksymalna wysokość 1U, wyposażona w szyny pozwalające na całkowite wysuniecie oraz ramię do poprowadzenia kabli, zainstalowane dwa zasilacze minimum 450W. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Karta zarządzająca serwera | Zaawansowana, z funkcjonalnością wirtualnego KVM, możliwością montowania zdalnych dysków, zgodna z wykorzystywanym u Zamawiającego oprogramowaniem do zarządzania serwerów Fujitsu ServerView Suite, kompatybilna z wykorzystywanym u Zamawiającego mechanizmem iRMC S5, wyposażona w osobny port LAN 1Gbit. Serwer musi być wyposażony w oprogramowanie ServerView Suite. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Gwarancja | 3 lata, w trybie 9x5xNBD. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Wsparcie techniczne Wykonawcy | 3 lata, świadczone w trybie 24x7, z czasem reakcji 2 godziny (łącznie z przybyciem do siedziby Zamawiającego wykwalifikowanego inżyniera). | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. | TAK / NIE *) | Rok produkcji ………… |
| 11. | Dodatkowa karta sieciowa | Dostarczenie dodatkowej karty sieciowej 2x10GE-T do istniejącego serwera Fujitsu RX2530M4. | TAK / NIE *) |  |

*) – niepotrzebne skreślić

            - Macierz – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrolery | Zainstalowane 2 kontrolery pracujące w trybie active/active. Każdy kontroler wyposażony w procesor minimum 16 rdzeniowy, czyli proponowane urządzenie ma mieć minimum 32 rdzenie. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 192GB pamięci cache (nie dopuszcza się zastosowania dysków SSD lub pamięci FLASH jako rozszerzenia pomięci cache). Możliwość rozbudowy, zwiększenia wydajności i niezawodności przez rozbudowę do ośmiu par kontrolerów, tworzących jedną logiczną macierz dyskową. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Dyski | Macierz przeznaczona wyłącznie do dysków SSD. Zainstalowane minimum 8 szt. dysków flash SAS SSD lub NVMe SSD 3,84TB. Ochrona danych implementowana przy pomocy rozproszonej parzystości na poziomie blokowym. Możliwość rozbudowy do minimum 140 dysków tylko przez dodawanie półek. Możliwość skonfigurowania poziomu RAID zapewniającego odporność na jednoczesną awarię trzech dysków. | TAK / NIE *) |  |
| 3. | Oprogramowanie | Odpowiednie licencje oprogramowania macierzy do kompresji i deduplikacji danych do poziomu 40TB. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | Interfejsy | Zainstalowane minimum 4 porty 10GE SFP+ i minimum 4 porty FC 16 Gbps MMF w każdym kontrolerze. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Obudowa | Przystosowana do montażu w szafie rack, zainstalowane dwa zasilacze. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Gwarancja | 3 lata, 9x5xNBD. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Wsparcie techniczne Wykonawcy | 3 lata, świadczone w trybie 24x7, z czasem reakcji 2 godziny (łącznie z przybyciem do siedziby Zamawiającego wykwalifikowanego inżyniera). | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. | TAK / NIE *) | Rok produkcji ………… |

*) – niepotrzebne skreślić

            - Przełączniki sieciowe – 3 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Maksymalnie 1U, z uchwytami do montażu w szafie 19”. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Ilość portów | Dwa przełączniki: zainstalowane minimum 12 portów 10GE RJ45, 12 portów 10GE SFP+. Jeden przełącznik: zainstalowane minimum 48 portów 1GB RJ45, 4 porty 10GE SFP+ (w tym dwa porty combo). | TAK / NIE *) |  |
| 3. | Wydajność | Dwa przełączniki: przepustowość minimum 480 Gbps. Jeden przełącznik: przepustowość minimum 175 Gbps. Oba rodzaje przełączników: Minimum 4000 sieci VLAN Tablica adresów MAC minimum 16000 Obsługa ramek Jumbo 9kB Możliwość połączenia w stos minimum 8 urządzeń. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | Obsługiwane funkcje i protokoły L2 | Spanning Tree Protocol, Port grouping/link aggregation (do 32 grup), DHCP L2, IGMP (1, 2, 3) Snooping. Port-based/tab-based/MAC-based VLAN, PVE, Guest VLAN/Dynamic VLAN. 802.1X (Port Access Authentication), 802.3ad (LACP), 802.1Q/p, 802.1D, 802.1w/s. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Obsługiwane funkcje i protokoły L3 | DHCP Server, SHCP Relay L3, UDP Relay, RIPv2, VRRP, Static routing IP4/IP6. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Zarządzanie | Zarządzenie WWW, SNMP v1/2/3, CLI/SSH, Syslog. Port/VLAN mirroring. Aktualizacja oprogramowania HTTPS/ TFTP, SCP. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Gwarancja | 3 lata, w trybie 9x5xNBD. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Wsparcie techniczne Wykonawcy | 3 lata, świadczone w trybie 24x7, z czasem reakcji 2 godziny (łącznie z przybyciem do siedziby Zamawiającego wykwalifikowanego inżyniera). | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. | TAK / NIE *) | Rok produkcji ………… |

*) – niepotrzebne skreślić

            - Zmieniarka taśmowa LTO – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Z uchwytami do montażu w szafie rack 19”. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Napęd | LTO-7 z interfejsem FC 8 Gbps. | TAK / NIE *) |  |
| 3. | Robot | Wyposażony w 8 slotów. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | Wyposażenie dodatkowe | 10 taśm LTO-7, jedna taśma czyszcząca. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Gwarancja | 3 lata, w trybie 9x5xNBD. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Wsparcie techniczne Wykonawcy | 3 lata, świadczone w trybie 24x7, z czasem reakcji 2 godziny (łącznie z przybyciem do siedziby Zamawiającego wykwalifikowanego inżyniera). | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. | TAK / NIE *) | Rok produkcji ………… |

*) – niepotrzebne skreślić

            - Przebudowa serwera RX600 na serwer backupowy – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karta sieciowa do serwera RX600 | Dwuportowa karta sieciowa 10GE-T. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Urządzenie NAS | Zamawiający używa aktualnie urządzeń NAS formy Synology, wymagane jest, aby nowe urządzenie korzystało z takiego samego systemu operacyjnego DSM. NAS ma być wyposażony w dwuportową kartę sieciową 10GE-T. | TAK / NIE *) |  |
| 3. | Dyski do urządzenia NAS | Minimum 4 dyski 8TB, zalecane przez producenta NAS. Możliwość rozbudowy urządzenia do 6 dysków łącznie. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | System operacyjny dla serwera backupowego | Na serwerze ma być zainstalowane oprogramowanie Veeam B&R, wymagana więc jest odpowiednia platforma systemowa. Musi być ona zgodna z Windows 10 Pro 64-bit. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Gwarancja na urządzenie NAS i dyski | 3 lata, w trybie 9x5xNBD. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Wsparcie techniczne Wykonawcy | 3 lata, świadczone w trybie 24x7, z czasem reakcji 2 godziny (łącznie z przybyciem do siedziby Zamawiającego wykwalifikowanego inżyniera). | TAK / NIE *) |  |

*) – niepotrzebne skreślić

- Przedłużenie gwarancji na sprzęt Fujitsu

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fujitsu Primergy RX2530M4 *sn: YMBQ007755 9x5xNBD Rec. Aktualna gwarancja obowiązuje do dnia 15.07.2021 r. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Okres obowiązywania produktu wskazanego w ust. 1: kolejne 24 miesiące od wygaśnięcia aktualnej gwarancji. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Przedłużenie serwisu w miejscu instalacji, na powyższy sprzęt. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Wymiana uszkodzonych elementów w trybie: zgłaszanie problemów w dni robocze, czas reakcji na zgłoszenie problemu w następnym dniu roboczym. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Dostęp do najnowszych wersji i poprawek oprogramowania systemowego urządzeń. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

- Dostawa subskrypcji i wsparcia technicznego producenta systemu VMware

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Basic Support/Subscription VMware Advanced Acceleration Kit for 6 processors. Aktualna subskrypcja obowiązuje do dnia 26.09.2021 r. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Basic Support Coverage VMware Horizon View 5 Add-On 10 pack. Aktualna subskrypcja obowiązuje do dnia 26.09.2021 r. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Okres obowiązywania produktów wskazanych w poz. 1-2: kolejne 24 miesiące od wygaśnięcia aktualnej subskrypcji. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Aktualizacja produktu do najnowszej wersji. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Poprawki oprogramowania. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Nieograniczony dostęp do pomocy technicznej: web, e-mail, telefon w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 18:00. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Czas odpowiedzi na zgłoszony problem do 12 godzin od zgłoszenia, w dni robocze. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

- Dostawa subskrypcji i wsparcia technicznego producenta systemu Veeam:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subskrypcja i wsparcie technicznego system Veeam Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle. Aktualna subskrypcja obowiązuje do dnia 14.09.2021 r. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Okres obowiązywania produktu wskazanego w poz. 1: kolejne 24 miesiące od wygaśnięcia aktualnej subskrypcji. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Aktualizacja produktu do najnowszej wersji. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Poprawki oprogramowania. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Nieograniczony dostęp do pomocy technicznej: web, e-mail, telefon w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 18:00. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Czas odpowiedzi na zgłoszony problem do 12 godzin od zgłoszenia, w dni robocze. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

- Dostawa subskrypcji i wsparcia technicznego producenta systemu Micro Focus: Enterprise Messaging, Secure Login i Advanced Authentication

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Micro Focus Enterprise Messaging Business Support (per mailbox). Aktualna subskrypcja obowiązuje do dnia 31.07.2021 r. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | SecureLogin Add-on Standard Care (per managed identity. Aktualna subskrypcja obowiązuje do dnia 31.07.2021 r. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Identity&Access Management Base Standard Cere (per affiliated/enterprise entity). Aktualna subskrypcja obowiązuje do dnia 31.07.2021 r. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Advanced Authentication Enterprise Edition Add-on Standard Care (per managed identity). Aktualna subskrypcja obowiązuje do dnia 31.07.2021 r. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Okres obowiązywania produktów wskazanych w poz. 1 -4: kolejne 24 miesiące od wygaśnięcia aktualnej subskrypcji. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Aktualizacja produktu do najnowszej wersji. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Poprawki oprogramowania. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Nieograniczony dostęp do pomocy technicznej: web, e-mail, telefon w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 18:00. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Czas odpowiedzi na zgłoszony problem w następnym dniu roboczym. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

- Dostawa subskrypcji i wsparcia technicznego producenta dla Sophos XG300 FullGuard

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sophos XG330 FullGuard Renewal. Aktualna subskrypcja obowiązuje do dnia 16.07.2021 r. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Okres obowiązywania produktu wskazanego w ust. 1: kolejne 24 miesiące od wygaśnięcia aktualnej subskrypcji. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Aktualizacja produktu do najnowszej wersji. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Poprawki oprogramowania. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Nieograniczony dostęp do pomocy technicznej: web, e-mail, telefon w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 18:00. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Czas odpowiedzi na zgłoszony problem w następnym dniu roboczym. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

.......................................…………

/miejscowość i data/                                                                                                       ......................................................

podpis