Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

po zmianach z dn. 30.05.2019 r.

(wzór)

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Urządzenie do rozmrażania osocza Producent: ................................... Typ/model: …………………….. | 1 |  |  |  |
| 2. | Drukarka Producent: ................................... Typ/model: …………………….. | 1 |  |  |  |
| 3. | .......................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. | .... |  |  |  |
| 4. | ......................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. | ..... |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do rozmrażania osocza, metodą suchego rozmrażania, tj. bez użycia wody, jako nośnika ciepła. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Urządzenie gotowe do użycia po zainstalowaniu. Nie wymagające dodatkowych elementów wymiennych. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Rozmrażanie jednorazowo do 3 pojemników osocza o obj. 250 ml w jednym pojemniku – czas rozmrażania do 45 min. Możliwość rozmrażania pojedynczych pojemników. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Urządzenie wyposażone w graficzny rejestr temperatury. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Wymiary urządzenia (wysokość x głębokość x szerokość): 330 x 500 x 320 mm. | TAK / NIE * ) | Wymiary urządzenia (wysokość x głębokość x szerokość): ...... x …... x ...... mm. |
| 6. | Urządzenie wyposażone w funkcję szybkiego rozmrażania umożliwiającą rozmrażanie do temp. 37°C przy stałej kontroli temperatury. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w alarm akustyczny i wizualny. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone w moduł do mieszania koncentratów krwinek płytkowych ( funkcja mieszadła do płytek krwi). | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Urządzenie wyposażone w drukarkę umożliwiającą wydruk z każdej operacji i kalibracji temperatury. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w rynienkę lub tacę ze stali nierdzewnej pozwalającą na zbieranie osocza wyciekającego z uszkodzonego pojemnika. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Monitorowanie przez urządzenie temperatury rozmrażanego osocza. | TAK / NIE * ) |  |
| 12. | Urządzenie z systemem samokontroli. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz, max.16A. | TAK / NIE * ) |  |
| 14. | Zasilacz UPS. | TAK / NIE * ) |  |
| 15. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE * ) |  |
| 16. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019. | TAK / NIE * ) |  |
| 17. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK / NIE * ) | Okres gwarancji: ........ miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………...............………………………………….........……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)